Classement FIT

F : Fatigue

Les revêtements liaisonnés par adhérence à leur support suivent les mouvements de variation dimensionnelle de ces derniers. Un essai est réalisé pour mesurer l’endurance du revêtement d’étanchéité aux mouvements alternés du support y compris à basse température et après vieillissement. Ainsi, les revêtements sont classés sous l’indice croissant de 1 à 5.

I : Indentation

Cet indice est lié aux revêtements meubles et toutes autres installations susceptibles de poinçonner le revêtement Cet essai regroupe le poinçonnement statique et dynamique. L’indice est classé croissant de 1 à 5.

T : Température

L’essai consiste à soumettre le revêtement à une température allant jusqu’à 90°C avec une pente de 45° et mesurer le glissement sous l’effet de la chaleur. L’objectif est de vérifier que le revêtement choisi est adapté à la pente de la toiture pour parer à un éventuel fluage du revêtement. Selon l’intensité de glissement du revêtement, ce dernier est classé T1 à T4 croissant.

Coupe technique toiture terrasse avec protection dalle sur plots accessible par une porte fenêtre

Au droit d’un relief, le relevé minimum d’étanchéité est de 10 cm. Mais la réglementation pour l’accès handicapé limite la hauteur du seuil à 2cm. La pente minimale de 10% est dirigée vers l’extérieur pour évacuer les eaux. H est la hauteur qui sépare la protection du niveau inférieur de la protection en tête du relief ; elle est supérieure à 10cm

Hauteur du seuil= 2cm